Synchrotron Particle Tracker (SynchrotronSim)

РАСЧЁТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

моделирования траекторий частиц в магнитной структуре синхротрона

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Оформлено по РД 50-34.698-90

(методические указания к ГОСТ 34, раздел «Описание алгоритма»)

2026

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Интегратор Бориса — релятивистский симплектический интегратор

2 Трилинейная интерполяция поля с учётом YZ-симметрии

3 Двумерный bucket-индекс магнитов

4 Вклад магнита с прескринингом по охватывающей сфере

5 Детектор пересечения финишной плоскости

6 Расстояние от точки до полилинии проектной орбиты

7 Составная функция потерь оптимизатора

8 Стохастический оптимизатор (hill-climber c киками)

9 Генерация решётки из LTE-описания

10 Сборка таблицы конфигурации и суб-решёток

11 Анализ огибающей и бетатронных частот по FFT

А Приложение А. Файлы конфигурации

Б Приложение Б. Файлы данных

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ содержит описание вычислительных моделей, реализованных в составе программ SynchrotronTracker.exe и SynchrotronOptimizer.exe. Документ оформлен в соответствии с методическими указаниями РД 50-34.698-90, разделом «Описание алгоритма», где для каждого алгоритма приводятся пять подразделов: назначение и характеристика, используемая информация, результаты решения, математическое описание, алгоритм решения.

Источниками исходных данных служат файлы решётки в формате Elegant LTE (workspace/lte/), бинарные карты поля Ansys (workspace/fields_bin/), JSON-конфигурации (workspace/configs/) и CSV-таблицы базы данных (workspace/tables/). Результатами работы программ являются бинарные файлы траекторий (workspace/results/trajectories_exp{id}.bin) и журналы оптимизации в формате JSON.

Все размерные величины приведены в системе СИ. Ссылки на исходный код имеют вид «файл:строка», например, src/Integrator.h:111. Документ описывает 11 алгоритмов и содержит два приложения со справочной информацией о конфигурационных файлах и форматах данных.

# 1 ИНТЕГРАТОР БОРИСА — РЕЛЯТИВИСТСКИЙ СИМПЛЕКТИЧЕСКИЙ ИНТЕГРАТОР

Исходный код: src/Integrator.h:111, метод Integrator::borisStep.

## 1.1 Назначение и характеристика

Одношаговый релятивистский интегратор уравнений движения заряженной частицы в произвольном электромагнитном поле. Реализован по схеме Бориса с расщеплением drift–kick–drift. Обладает следующими свойствами:

— симплектичен — сохраняет фазовый объём;

— точно сохраняет модуль импульса |p|² для чисто магнитного поля (шаг поворота является ортогональным преобразованием по построению);

— симметричен по времени, формальный порядок аппроксимации — O(dt²);

— требует одного вычисления поля за шаг (против четырёх в методе Рунге–Кутты 4-го порядка), что даёт ускорение приблизительно в 4 раза по сравнению с РК4 при идентичном бюджете шагов.

Литература: Boris J. P., «Relativistic plasma simulation», Proc. Fourth Conf. on Numerical Simulation of Plasmas, 1970; Birdsall C. K., Langdon A. B., «Plasma Physics via Computer Simulation», 1985, §4-3.

## 1.2 Используемая информация

Таблица 1.1 — Входные данные алгоритма

| Обозначение | Смысл | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| s.pos | координаты частицы на начало шага | м | ParticleState |
| s.mom | импульс p = γ·m·v | кг·м/с | ParticleState |
| m0 | масса покоя | кг | particle_groups.csv |
| q | заряд | Кл | particle_groups.csv |
| lattice | структура с методом getTotalFields(pos) | — | lattice_configs.csv |
| dt | шаг интегрирования | с | experiments.csv |

## 1.3 Результаты решения

Таблица 1.2 — Выходные данные алгоритма

| Обозначение | Смысл и место сохранения |
| --- | --- |
| s.pos | координаты частицы после шага (обновление по месту) |
| s.mom | импульс частицы после шага (обновление по месту) |

## 1.4 Математическое описание

Уравнения движения релятивистской заряженной частицы в электромагнитном поле:

dx/dt = v
dp/dt = q · (E + v × B)
p      = γ · m · v,    γ = √(1 + p²/(m²·c²))

Шаг расщепляется на семь подопераций (drift-kick-drift):

1) Полудрейф:       x_{n+½} = x_n + (p_n / (γ_n · m)) · dt/2
2) Опрос поля:      B, E ← getTotalFields(x_{n+½})
3) Полу-E-толчок:   p⁻ = p_n + q · E · dt/2
4) γ⁻ = √(1 + |p⁻|² / (m²·c²))
5) Магнитный поворот:
       t  = q · B · dt / (2 · γ⁻ · m)
       s  = 2 · t / (1 + |t|²)
       p' = p⁻ + (p⁻ × t)
       p⁺ = p⁻ + (p' × s)            |p⁺| = |p⁻| строго
6) Полу-E-толчок:   p_{n+1} = p⁺ + q · E · dt/2
7) Полудрейф:       x_{n+1} = x_{n+½} + (p_{n+1} / (γ_{n+1} · m)) · dt/2

## 1.5 Алгоритм решения

Вход:  s = (pos, mom), m0, q, lattice, dt
Выход: s обновлено до шага n+1

      
 1.  γ ← sqrt(1 + |mom|² / (m0²·c²))
 2.  pos ← pos + mom · (dt/2) / (m0·γ)
 3.  (B, E) ← lattice.getTotalFields(pos)
 4.  p_minus ← mom + E · q · dt/2
 5.  γ_minus ← sqrt(1 + |p_minus|² / (m0²·c²))
 6.  t ← B · q · dt / (2·m0·γ_minus)
 7.  s ← 2·t / (1 + |t|²)
 8.  p_prime ← p_minus + cross(p_minus, t)
 9.  p_plus  ← p_minus + cross(p_prime, s)
10.  mom ← p_plus + E · q · dt/2
11.  γ ← sqrt(1 + |mom|² / (m0²·c²))
12.  pos ← pos + mom · (dt/2) / (m0·γ)

В исходных файлах присутствуют вспомогательные методы Integrator::driftStep и AcceleratorConfig::isDriftRegion, предназначенные для замены полного шага Бориса аналитическим дрейфом x += v·dt на участках без магнитов. Однако в текущей версии кода ни тот, ни другой метод не вызываются: borisStep применяется единообразно. Прескрининг по bucket-индексу (см. раздел 3) уже сводит шаг в пустой области к одному обращению к бакету и пустому циклу по кандидатам, поэтому отдельная ветка для дрейфа практической пользы не даёт.

# 2 ТРИЛИНЕЙНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ПОЛЯ С УЧЁТОМ YZ-СИММЕТРИИ

Исходный код: src/FieldMap.h:41, метод FieldMap::getInterpolatedField.

## 2.1 Назначение и характеристика

Вычисление вектора магнитного (или электрического) поля в произвольной точке локальной системы координат магнита по заранее посчитанной на регулярной декартовой сетке карте поля (выход Ansys). Трилинейная интерполяция обеспечивает непрерывность C⁰ и совпадение со значением в узле сетки. Опциональное зеркалирование по плоскости YZ (флаг useSymmetry) позволяет хранить только половину карты для полей, антисимметричных по координате x.

## 2.2 Используемая информация

Таблица 2.1 — Входные данные алгоритма

| Обозначение | Смысл | Ед. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| p | точка опроса в локальной системе магнита | м | вызывающий код |
| useSymmetry | флаг включения YZ-симметрии | — | hardware_library.csv |
| header.{minX..maxZ} | границы расчётной сетки | м | заголовок .bin |
| header.{stepX..stepZ} | шаг сетки по осям | м | заголовок .bin |
| header.{nx, ny, nz} | число узлов по осям | — | заголовок .bin |
| data[i·ny·nz + j·nz + k] | значение поля в узле (i,j,k) | Тл (В/м) | .bin |

## 2.3 Результаты решения

Возвращаемое значение — интерполированный вектор поля FieldVector в локальных координатах. Для точек, лежащих вне ограничивающего параллелепипеда сетки, возвращается нулевой вектор (0, 0, 0).

## 2.4 Математическое описание

Пусть (i, j, k) — нижние целые индексы узла, (tx, ty, tz) — дробные смещения в диапазоне [0, 1]. Трилинейная интерполяция:

F(p) =  v000·(1-tx)(1-ty)(1-tz) + v100·tx·(1-ty)(1-tz)
      + v010·(1-tx)·ty·(1-tz)   + v110·tx·ty·(1-tz)
      + v001·(1-tx)(1-ty)·tz    + v101·tx·(1-ty)·tz
      + v011·(1-tx)·ty·tz       + v111·tx·ty·tz

Правило YZ-симметрии: если useSymmetry истинен и p.x < 0, опрос производится в точке (-p.x, p.y, p.z), после чего у результата инвертируется x-компонента: F.x ← -F.x (антисимметрия Bx; By, Bz симметричны).

## 2.5 Алгоритм решения

Вход:  p, useSymmetry, grid (header + data)
Выход: вектор поля в точке p

      
1. mirrored ← false
2. если useSymmetry и p.x < 0:  p.x ← -p.x; mirrored ← true
3. если p вне [minX..maxZ]: вернуть {0,0,0}
4. fx ← (p.x - minX)/stepX;  i ← floor(fx);  tx ← fx - i
   fy ← (p.y - minY)/stepY;  j ← floor(fy);  ty ← fy - j
   fz ← (p.z - minZ)/stepZ;  k ← floor(fz);  tz ← fz - k
5. ограничить i, j, k интервалом [0, n-2] (граничный случай p == max)
6. извлечь 8 значений v000..v111 из data[]
7. покомпонентно вычислить F по формуле трилинейной интерполяции
8. если mirrored: F.x ← -F.x
9. вернуть F

# 3 ДВУМЕРНЫЙ BUCKET-ИНДЕКС МАГНИТОВ

Исходный код: src/LatticeManager.h:186 (buildSpatialIndex), src/LatticeManager.h:253 (getTotalFields).

## 3.1 Назначение и характеристика

Ускорение поиска магнитов, потенциально вносящих вклад в поле в точке текущей позиции частицы. Без индекса симулятор должен был бы перебирать все ~2762 элемента кольца на каждом шаге. Индекс снижает число кандидатов до ~5 на шаг; на участках чистого дрейфа бакет пуст, и стоимость шага сводится к одному обращению к бакету без вычислений поля.

Индекс строится один раз после завершения добавления элементов методом addElement(...) и далее используется в режиме «только чтение».

## 3.2 Используемая информация

Таблица 3.1 — Входные данные алгоритма

| Обозначение | Смысл | Источник |
| --- | --- | --- |
| elements[i].worldCenter | центр ограничивающей сферы магнита | computeBounds() |
| elements[i].worldRadius | радиус ограничивающей сферы | computeBounds() |

## 3.3 Результаты решения

Таблица 3.2 — Выходные данные алгоритма

| Обозначение | Смысл |
| --- | --- |
| bucketSize | длина ребра одного бакета (м) |
| bxMin, byMin | нижний индекс сетки в единицах bucketSize |
| bxN, byN | размеры сетки по осям x и y |
| bucketGrid[bx·byN + by] | массив индексов элементов, пересекающих бакет |

Запрос getTotalFields(pos) возвращает поле (B, E), просуммированное только по элементам того бакета, в котором находится точка pos.

## 3.4 Математическое описание

Проекция ограничивающих сфер магнитов на плоскость X-Y (кольцо лежит в z ≈ 0):

bucketSize = max(1.0, 2 · max_i worldRadius_i)

Такой размер бакета гарантирует, что круг проекции любого магнита укладывается в группу 2×2 бакетов, то есть регистрируется не более 4 раз. Координаты бакета по точке запроса:

bx = floor(x / bucketSize) - bxMin
by = floor(y / bucketSize) - byMin

## 3.5 Алгоритм решения

Построение индекса (выполняется однократно):

1. maxR ← max_i elements[i].worldRadius
2. bucketSize ← max(1.0, 2 · maxR)
3. xLo, xHi ← мин/макс по элементам от (worldCenter.x ± worldRadius)
   yLo, yHi ← аналогично по y
4. bxMin ← floor(xLo/bucketSize);  byMin ← floor(yLo/bucketSize)
   bxN ← floor(xHi/bucketSize) - bxMin + 1
   byN ← floor(yHi/bucketSize) - byMin + 1
5. bucketGrid ← массив пустых списков размера bxN·byN
6. для каждого элемента i:
       bxLo..bxHi ← диапазон бакетов по x
       byLo..byHi ← диапазон бакетов по y
       для bx ∈ [bxLo..bxHi], by ∈ [byLo..byHi]:
           bucketGrid[bx·byN + by].push_back(i)

Запрос (на каждом шаге частицы):

1. bx ← floor(pos.x/bucketSize) - bxMin
   by ← floor(pos.y/bucketSize) - byMin
2. если (bx, by) вне сетки: B, E ← 0; вернуть
3. для каждого индекса i из bucketGrid[bx·byN + by]:
       elements[i].addContribution(pos, B, E)

Вспомогательный метод isDriftRegion(pos) возвращает true, если бакет пуст или координаты выходят за сетку. Изначально предполагалось, что вызывающий код использует его для переключения на упрощённый driftStep вместо borisStep, однако в текущей версии трекера и оптимизатора этот вызов не задействован — borisStep применяется единообразно.

# 4 ВКЛАД МАГНИТА С ПРЕСКРИНИНГОМ ПО ОХВАТЫВАЮЩЕЙ СФЕРЕ

Исходный код: src/LatticeManager.h:115, метод MagneticElement::addContribution.

## 4.1 Назначение и характеристика

Добавление вклада одного магнита в накапливающиеся суммы полей (B, E) в точке мирового опроса. Перед полным преобразованием координат и интерполяцией выполняется быстрая проверка по охватывающей сфере (7 арифметических операций), позволяющая отсечь заведомо далёкие элементы.

## 4.2 Используемая информация

Таблица 4.1 — Входные данные алгоритма

| Обозначение | Смысл | Источник |
| --- | --- | --- |
| globalPos | точка опроса в мировых координатах | цикл трекинга |
| worldCenter, worldRadius² | параметры охватывающей сферы | computeBounds() |
| transform | преобразование локальная↔мировая система | lattice_configs.csv |
| map | карта поля магнита | hardware_library.csv |
| useSymmetry | флаг YZ-симметрии | hardware_library.csv |
| correctCoeff | калибровочный множитель | hardware_library + sp_elements |
| fieldDirection | знак направления (±1) | hardware_library.csv |
| currentScale | отношение текущего тока к номинальному | рассчитывается при загрузке |
| isActive | признак активного магнита (применять currentScale) | hardware_library.csv |
| type | тип поля: MAGNETIC или ELECTRIC | hardware_library.csv |

## 4.3 Результаты решения

Обновление по месту накопителей totalB или totalE в зависимости от значения type. Возвращаемого значения нет.

## 4.4 Математическое описание

если |globalPos − worldCenter|² > worldRadius²:  return       (прескрининг)
localPos = R⁻¹ · (globalPos − T)                  (мир → локал)
localF   = trilinear(map, localPos, useSymmetry)
если localF == 0:                                 return      (разреж. сетка)
globalF  = R · localF                             (локал → мир)
scale    = correctCoeff · fieldDirection · (currentScale если isActive)
totalB (или totalE) += scale · globalF

## 4.5 Алгоритм решения

1. dx,dy,dz ← globalPos − worldCenter
   если dx²+dy²+dz² > worldRadius²:  return
2. localPos ← transform.transformPointInv(globalPos)
3. localF   ← map.getInterpolatedField(localPos, useSymmetry)
4. если localF == 0:  return
5. globalF ← transform.rotateVector(localF)
6. scale ← correctCoeff · fieldDirection
   если isActive: scale *= currentScale
7. если type == MAGNETIC: totalB += scale · globalF
   иначе                  totalE += scale · globalF

# 5 ДЕТЕКТОР ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ФИНИШНОЙ ПЛОСКОСТИ

Исходный код: src/FinishPlane.h:22, метод FinishPlane::hasCrossed.

## 5.1 Назначение и характеристика

Детектирование момента, когда частица пересекает ориентированную плоскость, заданную тремя точками. Каждая частица обладает собственным состоянием детектора (счётчик вызовов, последнее знаковое расстояние), что обеспечивает корректную работу в многопоточном режиме OpenMP. Параметр skipSteps позволяет пропустить заданное число первых вызовов — это нужно, когда плоскость пересекает орбиту несколько раз (например, плоскость на половине кольца проходит и около старта, и около цели).

## 5.2 Используемая информация

Таблица 5.1 — Входные данные алгоритма

| Обозначение | Смысл | Источник |
| --- | --- | --- |
| a, b, c | три точки задания плоскости | experiments.csv |
| startPos | начальная позиция частицы | particle_groups.csv |
| skip | число пропускаемых вызовов | experiments.csv (max_turns) |
| pos | текущая позиция частицы | цикл трекинга |

## 5.3 Результаты решения

Метод hasCrossed(pos) возвращает true при первом вызове, в котором знаковое расстояние от точки pos до плоскости сменило знак относительно сохранённого lastD. Трекер использует этот флаг как сигнал останова интегрирования и записи траектории на диск.

## 5.4 Математическое описание

Нормаль к плоскости вычисляется по векторному произведению:

n̂ = (b − a) × (c − a) / |(b − a) × (c − a)|

Знак нормали выбирается так, чтобы начальная точка лежала на отрицательной стороне:

n̂ ← −n̂,   если (startPos − a) · n̂ > 0

Знаковое расстояние от произвольной точки pos:

d(pos) = (pos − a) · n̂

Условие пересечения между двумя последовательными отсчётами:

(lastD < 0 ∧ d ≥ 0)  ∨  (lastD ≥ 0 ∧ d < 0)

## 5.5 Алгоритм решения

Инициализация (один раз на частицу):

1. u ← b − a;  v ← c − a;  n ← u × v
2. нормализовать n; при вырождении положить n ← (1, 0, 0)
3. если (startPos − a) · n > 0:  n ← −n
4. callCount ← 0;  lastD ← 0;  initialized ← false

Запрос (на каждом шаге):

1. callCount ← callCount + 1
2. если callCount ≤ skipSteps:  вернуть false
3. d ← (pos − a) · n
4. если not initialized: lastD ← d; initialized ← true; вернуть false
5. crossed ← (lastD < 0 ∧ d ≥ 0) ∨ (lastD ≥ 0 ∧ d < 0)
6. lastD ← d
7. вернуть crossed

# 6 РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧКИ ДО ПОЛИЛИНИИ ПРОЕКТНОЙ ОРБИТЫ

Исходный код: src/optimizer.cpp:66, функция distanceToPolyline.

## 6.1 Назначение и характеристика

Вычисление минимального евклидова расстояния от точки до ломаной, заданной упорядоченным списком вершин. Используется в качестве амплитуды огибающей в envelope-компоненте функции потерь (см. раздел 7), а также в скрипте analyze_trajectory_stability.py для оценки отклонения траектории частицы от проектной орбиты.

## 6.2 Используемая информация

Таблица 6.1 — Входные данные алгоритма

| Обозначение | Смысл |
| --- | --- |
| p | точка опроса в мировых координатах |
| poly | упорядоченный список вершин полилинии (N ≥ 2) |

## 6.3 Результаты решения

Скалярное расстояние ≥ 0. Если число вершин меньше 2, возвращается 0.

## 6.4 Математическое описание

Для каждого сегмента [a, b] точка p проектируется на прямую, проходящую через сегмент. Параметр проекции t ограничивается интервалом [0, 1] (clamp):

t = clamp( ((p − a) · (b − a)) / |b − a|²,  0,  1 )
c = a + t · (b − a)
d_i² = |p − c|²

Итоговое расстояние:

dist(p, poly) = √( min_i d_i² )

## 6.5 Алгоритм решения

Вход:  p, poly[0..N-1]
Выход: расстояние dist ≥ 0

      
1. если N < 2:  вернуть 0
2. best² ← +∞
3. для i из [0..N-2]:
     a ← poly[i];  b ← poly[i+1]
     u ← b − a;  len² ← u·u
     t ← clamp( (p − a)·u / len²,  0,  1 ),  если len² > 1e-30,  иначе 0
     c ← a + t·u
     d² ← (p − c)·(p − c)
     если d² < best²: best² ← d²
4. вернуть √best²

# 7 СОСТАВНАЯ ФУНКЦИЯ ПОТЕРЬ ОПТИМИЗАТОРА

Исходный код: src/optimizer.cpp, функция runTrackingAndLoss.

## 7.1 Назначение и характеристика

Скалярная целевая функция, минимизируемая оптимизатором токов магнитов. Состоит из трёх аддитивных компонентов, отвечающих за различные физические дефекты пучка:

— position_loss — частица должна проходить через центры магнитов;

— direction_loss — пучок должен покидать решётку параллельно заданному направлению;

— envelope_loss — бетатронные амплитуды не должны расти.

Компонент position_loss обновляется инкрементально в цикле трекинга, без сохранения траектории. Direction- и envelope-компоненты вычисляются однократно на финальном шаге каждой частицы.

## 7.2 Используемая информация

Таблица 7.1 — Входные данные алгоритма

| Обозначение | Смысл | Источник |
| --- | --- | --- |
| траектории | 5 траекторий частиц (неявно через цикл) | трекинг |
| magnet_sp_numbers | номера СП, участвующих в потере | JSON-конфиг |
| exclude_device_types | исключаемые типы (ПМ-диполи, DQ и т. д.) | JSON-конфиг |
| extra_target_magnets | виртуальные цели (x, y, z, weight) | JSON-конфиг |
| direction_loss.reference | единичный эталонный вектор r̂ | JSON-конфиг |
| direction_loss.weight | вес w_dir | JSON-конфиг |
| envelope_loss.weight | вес w_env | JSON-конфиг |
| design_polyline | центры элементов + прелюдия/постлюдия | строится в начале запуска |

## 7.3 Результаты решения

Таблица 7.2 — Выходные данные алгоритма

| Обозначение | Смысл |
| --- | --- |
| loss | скаляр для минимизации |
| info.sum_d² | сумма квадратов расстояний для диагностики |
| info.mean_mm, info.max_mm | среднее и максимальное отклонение в мм |
| info.per_particle[i] | разбивка по частицам для history.json |

## 7.4 Математическое описание

position_loss  = Σ_(i частица, m магнит) w_m · min_t |x_i(t) − c_m|²
direction_loss = w_dir · Σ_i sin²(θ_i),
                 cos θ_i = (p_i_final · r̂) / |p_i_final|
envelope_loss  = w_env · Σ_i max(0, A_i_final − A_i_init)²,
                 A_i(t) = distanceToPolyline(x_i(t), design_polyline)

      
loss = position_loss + direction_loss + envelope_loss

Замечание: penality применяется только к росту огибающей; бетатронное затухание считается полезным эффектом и не штрафуется.

## 7.5 Алгоритм решения

А. Подготовка статических данных (выполняется один раз за вызов):

1. magnets_idx ← фильтрация элементов по (sp_number ∈ S) ∧
                                          (device_type ∉ exclude)
2. virtual_targets ← список (c, w) из extra_target_magnets
3. design_poly ← центры элементов 1..N + прелюдия
                  (экстраполяция первого сегмента на −2.94 м) +
                 постлюдия (экстраполяция последнего сегмента вперёд)

Б. Цикл по каждой частице i:

minDist²[m] ← +∞ для каждого m из magnets_idx ∪ virtual_targets
A_init ← distanceToPolyline(x_init, design_poly)
для каждого шага до пересечения финишной плоскости:
    шаг Бориса (borisStep)
    для каждого m из бакета:
        d² ← |x − c_m|²
        если d² < minDist²[m]: minDist²[m] ← d²
A_final ← distanceToPolyline(x_final, design_poly)
θ_i     ← угол(p_final, r̂)

В. Агрегация:

position_loss  = Σ_(i,m) w_m · minDist²[i, m]
direction_loss = w_dir · Σ_i sin²(θ_i)
envelope_loss  = w_env · Σ_i max(0, A_final − A_init)²
loss           = position_loss + direction_loss + envelope_loss

Если хотя бы одна частица не достигает финишной плоскости за 50 миллионов шагов, функция возвращает признак сбоя, и оптимизатор отвергает текущее состояние.

# 8 СТОХАСТИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗАТОР (HILL-CLIMBER C КИКАМИ)

Исходный код: src/optimizer.cpp, функция main и вспомогательные функции.

## 8.1 Назначение и характеристика

Однопоточный жадный hill-climber с периодическими кика́ми по всему вектору параметров для выхода из локальных минимумов. Оптимизатор изменяет токи магнитов (arg_val) и индивидуальные калибровочные множители (correct_coeff), перечисленные в parameter_groups_per_position JSON-конфига.

Свойства реализации:

— асимметричный шаг — на каждой итерации одна случайная группа возмущается на ±step_abs (ток) либо ±step_percent · current (множитель);

— кики — каждые kick_every итераций все группы получают возмущение ±kick_scale одновременно;

— жадный приём — новое состояние принимается, если loss уменьшился; иначе — откат;

— контрольные точки — полная история сохраняется каждые CHECKPOINT_EVERY итераций для возможности восстановления после прерывания.

## 8.2 Используемая информация

Таблица 8.1 — Входные данные алгоритма

| Обозначение | Смысл | Источник |
| --- | --- | --- |
| experiment_id | идентификатор эксперимента | JSON-конфиг |
| lattice_max_gid | трекинг только первых N gid решётки | JSON-конфиг |
| n_iterations | общее число итераций | JSON-конфиг |
| kick_every | период кика | JSON-конфиг |
| kick_scale | амплитуда кика (А или доля) | JSON-конфиг |
| parameter_groups_per_position | правила выбора параметров | JSON-конфиг |
| step_abs / step_percent | шаг на группу | JSON-конфиг |
| loss.* | веса и фильтры (см. п. 7.2) | JSON-конфиг |

## 8.3 Результаты решения

Таблица 8.2 — Выходные данные алгоритма

| Файл | Содержание |
| --- | --- |
| sp_elements.csv | лучшее arg_val по каждой паре (sp_type, sp_eid) |
| hardware_library.csv | лучшее correct_coeff по каждому device_type |
| results/{name}.history.json | журнал итераций (loss, параметры) |
| results/trajectories_exp{id}.bin | траектории при лучшем состоянии |

## 8.4 Математическое описание

Пусть θ ∈ ℝ^M — вектор управляемых параметров, L(θ) — функция потерь из раздела 7, g ∈ {1..G} — случайно выбранная группа.

Обычная итерация:
   θ'_g = θ_g + ε_g · sign(rand() − 0.5),
   θ'_k = θ_k для k ≠ g
   ε_g = step_abs          (если колонка группы = arg_val)
       или step_percent · θ_g (если колонка = correct_coeff)

      
Кик-итерация:
   θ' = θ + δ,  δ_g ~ Uniform(−kick_scale, +kick_scale) ∀ g

      
Приём:
   θ ← θ' если L(θ') < L(θ_best); L(θ_best) ← L(θ')
   иначе θ без изменения

## 8.5 Алгоритм решения

1. Загрузить конфигурацию:
     - прочитать JSON, заполнить OptimConfig
     - прочитать sp_elements, hardware_library, lattice_configs,
       particle_groups
     - отфильтровать строки решётки по lattice_id и lattice_max_gid
2. Построить ускоритель:
     - загрузить карты поля в общий кеш (один .bin на device_type)
     - для каждой строки: создать MagneticElement, computeBounds()
     - acc.buildSpatialIndex()
3. Построить список параметров:
     - для каждой записи parameter_groups_per_position:
         найти соответствующие (sp_type, sp_eid)
         собрать индексы элементов
         сохранить ссылки на изменяемые поля
4. Начальная оценка:
     L_best ← runTrackingAndLoss(θ)
     при сбое — прервать
5. Цикл i = 1..n_iterations:
     если i % kick_every == 0:
         для каждой группы g: θ_g += Uniform(−kick_scale, +kick_scale)
     иначе:
         выбрать случайную группу g
         θ_g_old ← θ_g
         θ_g ← θ_g + step · sign(rand − 0.5)
     L_new ← runTrackingAndLoss(θ)
     если L_new — сбой или L_new ≥ L_best:
         откатить мутации этой итерации
     иначе:
         L_best ← L_new
         добавить (i, L_best, snapshot θ) в историю
     если i % CHECKPOINT_EVERY == 0:
         сохранить history.json (атомарно через временный файл)
6. Финальная фаза:
     - записать лучшее θ обратно в sp_elements.csv и
       hardware_library.csv
     - пересобрать lattice_configs.csv (сохранить суб-решётки)
     - выполнить финальный прогон, записать trajectories_exp{id}.bin
     - сохранить итоговый history.json

# 9 ГЕНЕРАЦИЯ РЕШЁТКИ ИЗ LTE-ОПИСАНИЯ

Исходный код: lte_to_lattice.py.

## 9.1 Назначение и характеристика

Разбор файлов формата Elegant LTE (SYLA_desc.lte, SYLA_line.lte), классификация элементов согласно конфигурации lte_mapping.json, развёртка кольца вдоль хорды и формирование редактируемых шаблонов sp_elements.csv и геометрической развёртки lattice_layout.csv.

Особенности:

— секционирование DL/JL — длинные изгибающие магниты делятся на 5 фрагментов, размещаемых на хорде вместо дуги;

— сохранение пользовательских arg_val — при повторных запусках значения, ранее введённые в sp_elements.csv, сохраняются.

## 9.2 Используемая информация

Таблица 9.1 — Входные данные алгоритма

| Путь | Содержание |
| --- | --- |
| workspace/lte/SYLA_desc.lte | описания устройств (тип, длина, K1, углы) |
| workspace/lte/SYLA_line.lte | последовательность элементов кольца |
| workspace/configs/lte_mapping.json | соответствие LTE-типа → device_type_id, регулярные выражения, пороги классификации |

## 9.3 Результаты решения

Таблица 9.2 — Выходные данные алгоритма

| Путь | Содержание |
| --- | --- |
| workspace/tables/sp_elements.csv | шаблоны (sp_type, sp_element_id, device_type_id, arg_val, correct_coeff) |
| workspace/tables/lattice_layout.csv | развёртка (global_id, sp_number, sp_type, sp_element_id, x, y, z, yaw, pitch, roll) |

## 9.4 Математическое описание

Для изгиба длины L с углом α длина хорды:

Lc = 2 · (L/α) · sin(α/2)

Пять фрагментов размещаются на долях 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 хорды с поворотом по yaw, соответствующим направлению хорды в данной точке.

Перемещение по кольцу: для каждого сегмента длиной ℓ с поворотом Δψ выполняется обновление состояния:

yaw' = yaw + Δψ
x'   = x + ℓ · cos(yaw + Δψ/2)
y'   = y + ℓ · sin(yaw + Δψ/2)

## 9.5 Алгоритм решения

1. Чтение JSON-конфига → mapping, regex-шаблоны, пороги
2. Разбор SYLA_desc.lte:
     для каждой строки "ИМЯ: ТИП, key1=val1, ..."
         классифицировать ТИП через конфиг (DL/JL/SBM/DP/DQ/QP/SQ/COR/MARK/...)
         сохранить (ИМЯ, классиф_тип, длина, угол, K1, ...)
3. Разбор SYLA_line.lte:
     развернуть вложенные LINE-выражения в плоскую
     последовательность (ИМЯ, повтор)
4. Классификация в (sp_type, sp_element_id):
     standard — обычные СП, повторяющиеся 1..N
     junction — стыковочные СП 18-21 (отличающаяся геометрия)
5. Развёртка кольца:
     для каждого элемента в плоской последовательности:
         если DL/JL: выдать 5 фрагментов на хорде
         иначе:      выдать 1 фрагмент
         обновить (x, y, yaw) по формулам п. 9.4
6. Прочитать существующий sp_elements.csv (если есть):
     сохранить arg_val для совпадающих ключей (sp_type, sp_eid)
7. Записать sp_elements.csv (шаблоны, по одной строке на ключ)
8. Записать lattice_layout.csv (полная развёртка)

# 10 СБОРКА ТАБЛИЦЫ КОНФИГУРАЦИИ И СУБ-РЕШЁТОК

Исходный код: assemble_lattice_configs.py.

## 10.1 Назначение и характеристика

Объединение редактируемого шаблона sp_elements.csv с геометрической развёрткой lattice_layout.csv в итоговую входную таблицу симулятора lattice_configs.csv. Дополнительно генерирует укороченные копии решётки (id 102, 103, 104, ...) на основании sub_lattices.json, содержащие только первые max_gid строк основной решётки. Это позволяет запускать эксперименты на части кольца без повторной развёртки LTE.

## 10.2 Используемая информация

Таблица 10.1 — Входные данные алгоритма

| Путь | Содержание |
| --- | --- |
| workspace/tables/sp_elements.csv | шаблоны СП (редактируется вручную) |
| workspace/tables/lattice_layout.csv | геометрия из lte_to_lattice.py |
| workspace/configs/lte_mapping.json | lattice_id основной решётки |
| workspace/configs/sub_lattices.json | список {lattice_id, max_gid, description} |

## 10.3 Результаты решения

Таблица 10.2 — Выходные данные алгоритма

| Путь | Содержание |
| --- | --- |
| workspace/tables/lattice_configs.csv | по одной строке на пару (lattice, instance), колонки: lattice_id, instance_id, device_type_id, x, y, z, yaw, pitch, roll, arg_val, correct_coeff |

## 10.4 Математическое описание

Арифметика отсутствует — выполняется реляционное соединение:

output = {(LATTICE_ID, layout.global_id, sp.device_type_id,
           layout.x..roll, sp.arg_val, sp.correct_coeff)
         | layout ∈ lattice_layout,
           sp ∈ sp_elements где (sp.sp_type, sp.sp_element_id) =
                                  (layout.sp_type, layout.sp_element_id)}
       ∪ {копия строк осн. решётки с lattice_id ← sub.lattice_id и
          instance_id ≤ sub.max_gid
         | sub ∈ sub_lattices}

## 10.5 Алгоритм решения

1. sp_dict ← load_sp_elements()              ; ключ (sp_type, sp_eid)
2. output_rows ← []
3. для каждой строки r из lattice_layout.csv:
     key ← (r.sp_type, r.sp_element_id)
     если key не в sp_dict: выдать warning и пропустить
     dev, arg, coeff ← sp_dict[key]
     добавить запись {LATTICE_ID, r.global_id, dev, r.x..roll, arg, coeff}
4. для каждого (sub_id, max_gid) из SUB_LATTICES:
     для r из output_rows, где r.instance_id ≤ max_gid:
         добавить копию с lattice_id ← sub_id
5. Запись CSV с повторными попытками при PermissionError
   (блокировка файла в Windows)

# 11 АНАЛИЗ ОГИБАЮЩЕЙ И БЕТАТРОННЫХ ЧАСТОТ ПО FFT

Исходный код: analyze_trajectory_stability.py.

## 11.1 Назначение и характеристика

Постобработка бинарного файла траектории для оценки динамической устойчивости пучка:

— построение огибающей A_i(t) = dist(x_i(t), design_polyline) для каждой из 5 частиц;

— подгонка линейной и экспоненциальной моделей роста A_i(t) с оценкой коэффициента детерминации R²;

— FFT-анализ A_i(t) для определения частоты бетатронных колебаний (tune);

— выработка вердикта по каждой частице: STABLE / OSCILLATING / GROWING / DRIFTED.

## 11.2 Используемая информация

Таблица 11.1 — Входные данные алгоритма

| Путь | Содержание |
| --- | --- |
| workspace/results/trajectories_exp{id}.bin | 5 траекторий частиц |
| workspace/tables/lattice_configs.csv | центры элементов → проектная полилиния |
| workspace/tables/experiments.csv | идентификатор использованной решётки |

## 11.3 Результаты решения

Для каждой частицы формируются:

— график огибающей A(t) в matplotlib;

— коэффициенты линейной подгонки: наклон m_lin и свободный член A₀_lin;

— коэффициенты экспоненциальной подгонки: показатель γ_exp и амплитуда A₀_exp вместе с оценкой R²;

— FFT-спектр и доминирующая частота f_betatron;

— классификационный вердикт.

## 11.4 Математическое описание

Огибающая:

A_i(t_k) = distanceToPolyline( x_i(t_k), design_poly )

Линейная подгонка методом наименьших квадратов:

A(t) ≈ m · t + A₀

Экспоненциальная подгонка (по логарифму положительной части):

log A(t) ≈ γ · t + log A₀   ⇒   A(t) ≈ A₀ · exp(γ · t)
R²_exp = 1 − SS_res / SS_tot

FFT при шаге выборки dt_sample = t_k − t_{k−1}:

Â(f) = FFT(A(t))
f_betatron = argmax_(f > f_min) |Â(f)|       (DC-бин маскируется)

## 11.5 Алгоритм решения

1. Загрузить траектории (5 массивов точек (Ni, 3)).
2. Определить lattice_id по experiments.csv, загрузить lattice_configs,
   построить design_poly (центры + прелюдия/постлюдия).
3. Для каждой частицы i:
     a. A_i ← [distanceToPolyline(p, design_poly) для p из traj_i]
     b. t_i ← равномерный шаг (dt × traj_stride × stride)
     c. линейная подгонка: m, A₀ ← polyfit(t_i, A_i, deg=1)
     d. экспоненциальная подгонка (только точки с A > A_floor):
            log A = γ·t + log A₀; вычислить R²
     e. FFT(A_i); маскировать DC-бин; выбрать максимум как f_betatron
     f. классификация:
            DRIFTED      если A_init ≈ 0 и m_lin > δ
            GROWING      если γ > γ_threshold и R² ≥ R²_min
            OSCILLATING  если есть выраженный пик FFT и γ ≤ γ_threshold
            STABLE       иначе
4. Построить графики, вывести таблицу вердиктов.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФАЙЛЫ КОНФИГУРАЦИИ

В таблице А.1 приведены конфигурационные файлы проекта и их назначение.

Таблица А.1 — Файлы конфигурации

| Файл | Используется | Назначение |
| --- | --- | --- |
| workspace/configs/lte_mapping.json | lte_to_lattice.py, assemble_lattice_configs.py | Соответствие LTE-типов и lattice_id |
| workspace/configs/sub_lattices.json | assemble_lattice_configs.py, src/optimizer.cpp | Определения суб-решёток |
| workspace/configs/visualizer.json | visualize.py, live_visualizer.py | Камера, цвета, прозрачность, проекция |
| workspace/optim_inputs/*.json | prepare_optim_config.py → SynchrotronOptimizer.exe | Настройки оптимизатора для эксперимента |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ФАЙЛЫ ДАННЫХ

В таблице Б.1 приведены файлы данных и их форматы.

Таблица Б.1 — Файлы данных

| Файл | Формат | Описание |
| --- | --- | --- |
| workspace/fields_bin/*.bin | двоичный: GridHeader + FieldVector[nx·ny·nz] | карта поля одного магнита |
| workspace/tables/hardware_library.csv | CSV с разделителем «;» | калибровка по device_type |
| workspace/tables/sp_elements.csv | CSV «;» | шаблон СП (редактируется) |
| workspace/tables/lattice_layout.csv | CSV «;» | развёртка кольца (генерируется) |
| workspace/tables/lattice_configs.csv | CSV «;» | входная таблица симулятора (генерируется) |
| workspace/tables/experiments.csv | CSV «;» | определения экспериментов |
| workspace/tables/particle_groups.csv | CSV «;» | начальные условия частиц |
| workspace/results/trajectories_exp{id}.bin | двоичный | выход SynchrotronTracker.exe |
| workspace/results/{name}.history.json | JSON | выход SynchrotronOptimizer.exe |