Математическое описание кикового ядра SynchrotronSim

Полное описание элементов, их кикового представления и совпадения с диффурным ядром

# Введение

SynchrotronSim рассчитывает динамику пучка двумя независимыми ядрами. Диффурное ядро (интегратор Бориса по 3D-картам поля ANSYS, C++ SynchrotronTracker) — эталон: оно интегрирует уравнение движения в реальном измеренном поле. Киковое (матричное) ядро (matrix_tracker.py и его C++-порт MatrixTracker.h) представляет каждый элемент как «тонкие кики» между дрейфами и работает на порядки быстрее. Настоящий документ — полное математическое описание КИКОВОГО ядра: как из вектора состояния на каждом кике получается новый, сколько киков приходится на элемент, и разбор каждого элемента библиотеки силы с примерами траекторий в обоих ядрах.

Все кики нормированы на опорную жёсткость пучка (электроны, β≈0.99, γ≈6.98):

qp0=−84.9254 м−1Тл−1

# Часть 1. Математика кикового ядра

## 1.1. Вектор состояния и независимая переменная

Частица описывается каноническим 6-мерным вектором состояния:

X=(x, px, y, py, t, δ)T

где x, y — горизонтальное и вертикальное смещения от оси элемента; p_x, p_y — поперечные импульсы, нормированные на опорный импульс p₀; δ=Δp/p₀ — относительное отклонение импульса; t — пройденный путь (задел под ВЧ). Независимая переменная — продольная координата s. Полный импульс p=p₀(1+δ) сохраняется внутри магнита. Локальные орты: u (горизонт, в плоскости кольца) ≡ x, v (вертикаль) ≡ y.

## 1.2. Дрейф (точный, δ-корректный)

Между воздействиями поля частица летит по прямой. Точный симплектический дрейф на длину ℓ:

ps=(1+δ)2−px2−py2

x→x+ℓpxps,y→y+ℓpyps,t→t+ℓ1+δps

Импульсы p_x, p_y при дрейфе не меняются. Если подкоренное выражение ≤ 0 (поперечный импульс превысил полный — пучок раздут), частица считается потерянной. Именно дрейф несёт дисперсию и хроматизм через зависимость от δ.

## 1.3. Схема drift–kick–drift и число киков на элемент

Тело элемента разбивается на N одинаковых срезов. Каждый срез — половинный дрейф, тонкий кик, половинный дрейф (симплектичный «leapfrog»):

срез:D(Δsg2) → K → D(Δsg2)

Важно: дрейф идёт по ГЕОМЕТРИИ металла, а кик — по ПОЛЮ. Поэтому используются два разных шага:

Δsg=LphysN (металл, дрейф),Δsf=LeffN (поле, кик)

Тогда суммарный изгиб/фокус равен k·L_eff (верный интеграл поля), а габарит «ящика» — L_phys (верная геометрия). Число киков на элемент:

Активные магниты (квадруполь, секступоль, октуполь, диполь, DQ, корректор): N = 40 киков.

Диполь-квадруполь (composite) задаёт N = 40 явно (n_slices).

Выключенный элемент (все коэф. = 0) — один чистый дрейф на L_phys, киков нет.

Датчик BPM (monitor) — сквозной проход (дрейф L = 0), киков нет, фиксирует центроид пучка.

## 1.4. Кик: нормальные мультиполи

Мультиполь описывается комплексным коэффициентом C_n = b_n + i·a_n (b — нормальная часть, a — скью). Нормальная часть даёт на одном срезе приращения импульсов:

Δpx=θ0N−k1xΔsf−12k2(x2−y2)Δsf−k36(x3−3xy2)Δsf

Δpy=k1vyΔsf+k2xyΔsf+k36(3x2y−y3)Δsf−kENy

Смысл слагаемых: θ₀/N — доля изгиба (диполь); k₁ — квадрупольная фокусировка (в горизонтали −k₁x, в вертикали +k₁ᵥy — фокус в одной плоскости, дефокус в другой); k₂ — секступоль (квадратичный по координатам); k₃ — октуполь (кубический); k_E — краевая линза (см. 1.6). Силы связаны с физическими коэффициентами поля через опорную жёсткость:

θ0=qp0BLeff,k1=qp0G,k1v=qp0Gv,k2=qp0S,k3=qp0O

где B — дипольное поле [Тл], G=∂B_z/∂u — градиент [Тл/м], S=∂²B_z/∂u² — секступольная компонента [Тл/м²], O=∂³B_z/∂u³ — октупольная [Тл/м³]. Для гармонического магнита G_v=G.

## 1.5. Кик: скью-мультиполи и вертикальный изгиб

Мнимая часть C_n (скью-компоненты) связывает плоскости и добавляется, когда она ненулевая:

Δpx+=k1syΔsf+k2sxyΔsf+k3s6(3x2y−y3)Δsf

Δpy+=θyN+k1sxΔsf+12k2s(x2−y2)Δsf+k3s6(x3−3xy2)Δsf

θ_y — вертикальный изгиб (скью-диполь, поле B_y на оси); k_{1s} — скью-квадруполь; k_{2s}, k_{3s} — скью секступоль и октуполь. Соответствия: θ_y=(q/p₀)B_s L_eff, k_{1s}=(q/p₀)G_s, и т.д. По умолчанию все скью-коэф. равны нулю ⇒ ядро бит-в-бит совпадает со старой нормальной моделью.

## 1.6. Краевая линза (фриндж)

На торцах диполя спад поля даёт вертикальную фокусировку 2-го порядка (∝ квадрату поля, не зависит от смещения и угла). Она эквивалентна угловому члену после интегрирования по частям и вносится равномерно по срезам как −(k_E/N)·y, где:

kE=FEθ02Leff

F_E — форм-фактор края из библиотеки (столбец edge_ff; по умолчанию 0 ⇒ край выключен).

## 1.7. Модифицированный дрейф между элементами

Магниты в кольце ориентированы произвольно. Переход между ними — не простой дрейф, а геометрический пролёт от плоскости ВЫХОДА предыдущего магнита до плоскости ВХОДА следующего: точка на выходной плоскости сносится вдоль вектора импульса до пересечения со входной плоскостью следующего элемента, с пересчётом локальных координат и проверкой направления (если пучок летит «мимо» или «назад» — потеря). Это δ-корректно (сохраняется полный импульс).

## 1.8. Сводка типов элементов

Каждый тип элемента — это универсальный мультипольный кик с включёнными «своими» коэффициентами:

| Тип (kind) | Активные коэф. | Что делает кик | Киков |
| --- | --- | --- | --- |
| дрейф | — | чистый дрейф на L_phys | 0 |
| квадруполь | k₁ | −k₁x ¦ +k₁ᵥy (лин. фокус) | 40 |
| секступоль | k₂ | −½k₂(x²−y²) ¦ +k₂xy | 40 |
| октуполь | k₃ | кубические по координатам | 40 |
| диполь | θ₀ (+отн. фокус, край) | +θ₀/N изгиб, −k_E·y край | 40 |
| диполь-квадруполь | θ₀ ¦ k₁ ¦ k₂ | изгиб + фокус + секступоль | 40 |
| корректор | θ₀ или θ_y | фиксированный угловой кик | 40 |
| датчик BPM | — | сквозной проход, запись центроида | 0 |

Замечание о диполе: у чистого диполя (источник — физкоэф.) градиент/секступоль/октуполь заданы ОТНОСИТЕЛЬНО поля (доли B, аппаратные константы) и переводятся в абсолютные умножением на B — так фокус ∝ изгибу (1/f = θ₀·g). Прямой равномерно-полевой ящик слабой фокусировкой не обладает.

# Часть 2. Разбор библиотеки элементов силы

Ниже разобран каждый базовый элемент библиотеки (hardware_library). Для каждого приведены: тип и назначение, эффективная длина, состав кикового представления, присутствующие мультиполи, коэффициенты при рабочем аргументе, матрица связи (ток/коэф. → физические коэффициенты) и таблица их зависимости, а также пример траекторий в ОБОИХ ядрах для доказательства совпадения.

Методика проверки: сквозь один элемент пропускается probe-пучок из 5 частиц (на оси и со смещениями ±2 мм по горизонтали и вертикали). Диффурное ядро интегрирует движение по 3D-карте поля (сплошные линии), киковое — по формулам части 1 (пунктир). Метрика совпадения — максимальная по probe-пучку разность выходных углов Δu′, Δv′ [мкрад].

Матрицы связи пересчитаны траекторным матчингом прямо по текущим картам fields_bin (recalibrate_coupling.py): per-коэффициент = средний физический коэффициент на единицу аргумента, полученный из отклонения probe-пучка в реальном поле.

## Квадруполь длинный (QP_L_1A)

Линейный фокусирующий элемент. Единственный активный мультиполь — квадрупольный k₁: фокусирует пучок в одной поперечной плоскости и дефокусирует в другой (магнит гармонический, G_v=G).

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип (kind) | квадруполь |
| Эффективная длина L_eff | 390.9 мм |
| Геометрическая длина L_phys | 374.5 мм |
| Модель / число киков | canonical / 40 |
| Тип аргумента | ток [А] |
| Активные мультиполи | k1 |

Коэффициенты кика при рабочем аргументе (ток = 2.0): k₁ = +0.6468 м⁻².

Матрица связи (физкоэф. на единицу аргумента):

| Коэффициент связи | Значение |
| --- | --- |
| per_G [Тл/м] | -0.0038081 |

Зависимость физических коэффициентов от аргумента:

| аргумент | G [Тл/м] |
| --- | --- |
| -100 | +0.3808 |
| -50 | +0.1904 |
| 0 | -0 |
| 50 | -0.1904 |
| 100 | -0.3808 |

Совпадение диффур↔кик: Δu′max = 59.6 мкрад, Δv′max = 53.5 мкрад (сплошные — диффур, пунктир — кик; probe-пучок ±2 мм).

## Квадруполь короткий (QP_sh_1A)

Линейный фокусирующий элемент. Единственный активный мультиполь — квадрупольный k₁: фокусирует пучок в одной поперечной плоскости и дефокусирует в другой (магнит гармонический, G_v=G).

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип (kind) | квадруполь |
| Эффективная длина L_eff | 233.0 мм |
| Геометрическая длина L_phys | 212.0 мм |
| Модель / число киков | canonical / 40 |
| Тип аргумента | ток [А] |
| Активные мультиполи | k1 |

Коэффициенты кика при рабочем аргументе (ток = 3.0): k₁ = +0.7932 м⁻².

Матрица связи (физкоэф. на единицу аргумента):

| Коэффициент связи | Значение |
| --- | --- |
| per_G [Тл/м] | -0.0031134 |

Зависимость физических коэффициентов от аргумента:

| аргумент | G [Тл/м] |
| --- | --- |
| -100 | +0.3113 |
| -50 | +0.1557 |
| 0 | -0 |
| 50 | -0.1557 |
| 100 | -0.3113 |

Совпадение диффур↔кик: Δu′max = 20.2 мкрад, Δv′max = 28.9 мкрад (сплошные — диффур, пунктир — кик; probe-пучок ±2 мм).

## Секступоль I1 (SP_I1_1A)

Нелинейный элемент 2-го порядка (секступоль). Активен k₂ — кик, квадратичный по координатам; в кольце корректирует хроматизм и работает через feed-down на смещённой орбите.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип (kind) | секступоль |
| Эффективная длина L_eff | 181.0 мм |
| Геометрическая длина L_phys | 166.0 мм |
| Модель / число киков | canonical / 40 |
| Тип аргумента | ток [А] |
| Активные мультиполи | k2 |

Коэффициенты кика при рабочем аргументе (ток = 10.0): k₂ = -267 м⁻³.

Матрица связи (физкоэф. на единицу аргумента):

| Коэффициент связи | Значение |
| --- | --- |
| per_S [Тл/м²] | +0.3148 |

Зависимость физических коэффициентов от аргумента:

| аргумент | S [Тл/м²] |
| --- | --- |
| -100 | -31.48 |
| -50 | -15.74 |
| 0 | +0 |
| 50 | +15.74 |
| 100 | +31.48 |

Совпадение диффур↔кик: Δu′max = 81.8 мкрад, Δv′max = 29.2 мкрад (сплошные — диффур, пунктир — кик; probe-пучок ±2 мм).

## Секступоль I2 (SP_I2_1A)

Нелинейный элемент 2-го порядка (секступоль). Активен k₂ — кик, квадратичный по координатам; в кольце корректирует хроматизм и работает через feed-down на смещённой орбите.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип (kind) | секступоль |
| Эффективная длина L_eff | 187.0 мм |
| Геометрическая длина L_phys | 166.0 мм |
| Модель / число киков | canonical / 40 |
| Тип аргумента | ток [А] |
| Активные мультиполи | k2 |

Коэффициенты кика при рабочем аргументе (ток = 10.0): k₂ = -226 м⁻³.

Матрица связи (физкоэф. на единицу аргумента):

| Коэффициент связи | Значение |
| --- | --- |
| per_S [Тл/м²] | +0.26608 |

Зависимость физических коэффициентов от аргумента:

| аргумент | S [Тл/м²] |
| --- | --- |
| -100 | -26.61 |
| -50 | -13.3 |
| 0 | +0 |
| 50 | +13.3 |
| 100 | +26.61 |

Совпадение диффур↔кик: Δu′max = 12.3 мкрад, Δv′max = 54.3 мкрад (сплошные — диффур, пунктир — кик; probe-пучок ±2 мм).

## Октуполь (OP_1A)

Нелинейный элемент 3-го порядка (октуполь). Активен k₃ — кубический по координатам кик; влияет на динамическую апертуру и амплитудно-зависимый сдвиг частот.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип (kind) | октуполь |
| Эффективная длина L_eff | 99.0 мм |
| Геометрическая длина L_phys | 90.0 мм |
| Модель / число киков | canonical / 40 |
| Тип аргумента | ток [А] |
| Активные мультиполи | k3 |

Коэффициенты кика при рабочем аргументе (ток = 10.0): k₃ = -3.21e+04 м⁻⁴.

Матрица связи (физкоэф. на единицу аргумента):

| Коэффициент связи | Значение |
| --- | --- |
| per_O [Тл/м³] | +37.837 |

Зависимость физических коэффициентов от аргумента:

| аргумент | O [Тл/м³] |
| --- | --- |
| -100 | -3784 |
| -50 | -1892 |
| 0 | +0 |
| 50 | +1892 |
| 100 | +3784 |

Совпадение диффур↔кик: Δu′max = 10.0 мкрад, Δv′max = 3.2 мкрад (сплошные — диффур, пунктир — кик; probe-пучок ±2 мм).

## Диполь-квадруполь, обмотка I1 (DQ_I1_1A)

Combined-function магнит: одна обмотка ОДНОВРЕМЕННО даёт изгиб (θ₀), квадрупольную фокусировку (k₁) и секступольную компоненту (k₂). Матрица связи ток→(B,G,S) недиагональна. Осевые мультиполи верны на оси; на изогнутой орбите (сагитте) строго требуется секторное разложение.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип (kind) | диполь-квадруполь (combined-function) |
| Эффективная длина L_eff | 450.9 мм |
| Геометрическая длина L_phys | 400.0 мм |
| Модель / число киков | composite / 40 |
| Тип аргумента | ток [А] |
| Активные мультиполи | theta_y¦k1¦k2 |

Коэффициенты кика при рабочем аргументе (ток = 5.0): θ₀ = -2.498 мрад;  k₁ = +0.4955 м⁻²;  k₂ = +9.39 м⁻³.

Матрица связи (физкоэф. на единицу аргумента):

| Коэффициент связи | Значение |
| --- | --- |
| per_B [Тл] | +1.3045e-05 |
| per_G [Тл/м] | -0.0011669 |
| per_S [Тл/м²] | -0.022122 |

Для DQ связь недиагональна — одна обмотка даёт вектор (B, G, S) сразу:

(BGS)=(+1.305e−05−0.001167−0.02212)I

Зависимость физических коэффициентов от аргумента:

| аргумент | B [Тл] | G [Тл/м] | S [Тл/м²] |
| --- | --- | --- | --- |
| -100 | -0.001305 | +0.1167 | +2.212 |
| -50 | -0.0006523 | +0.05834 | +1.106 |
| 0 | +0 | -0 | -0 |
| 50 | +0.0006523 | -0.05834 | -1.106 |
| 100 | +0.001305 | -0.1167 | -2.212 |

Совпадение диффур↔кик: Δu′max = 145.1 мкрад, Δv′max = 49.7 мкрад (сплошные — диффур, пунктир — кик; probe-пучок ±2 мм).

## Диполь-квадруполь, обмотка I2 (DQ_I2_1A)

Combined-function магнит: одна обмотка ОДНОВРЕМЕННО даёт изгиб (θ₀), квадрупольную фокусировку (k₁) и секступольную компоненту (k₂). Матрица связи ток→(B,G,S) недиагональна. Осевые мультиполи верны на оси; на изогнутой орбите (сагитте) строго требуется секторное разложение.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип (kind) | диполь-квадруполь (combined-function) |
| Эффективная длина L_eff | 454.9 мм |
| Геометрическая длина L_phys | 400.0 мм |
| Модель / число киков | composite / 40 |
| Тип аргумента | ток [А] |
| Активные мультиполи | theta_y¦k1¦k2 |

Коэффициенты кика при рабочем аргументе (ток = 5.0): θ₀ = -1.246 мрад;  k₁ = -0.3721 м⁻²;  k₂ = +27.4 м⁻³.

Матрица связи (физкоэф. на единицу аргумента):

| Коэффициент связи | Значение |
| --- | --- |
| per_B [Тл] | +6.453e-06 |
| per_G [Тл/м] | +0.00087638 |
| per_S [Тл/м²] | -0.064635 |

Для DQ связь недиагональна — одна обмотка даёт вектор (B, G, S) сразу:

(BGS)=(+6.453e−06+0.0008764−0.06464)I

Зависимость физических коэффициентов от аргумента:

| аргумент | B [Тл] | G [Тл/м] | S [Тл/м²] |
| --- | --- | --- | --- |
| -100 | -0.0006453 | -0.08764 | +6.464 |
| -50 | -0.0003227 | -0.04382 | +3.232 |
| 0 | +0 | +0 | -0 |
| 50 | +0.0003227 | +0.04382 | -3.232 |
| 100 | +0.0006453 | +0.08764 | -6.464 |

Совпадение диффур↔кик: Δu′max = 66.5 мкрад, Δv′max = 37.2 мкрад (сплошные — диффур, пунктир — кик; probe-пучок ±2 мм).

## Диполь-квадруполь, обмотка I3 (DQ_I3_1A)

Combined-function магнит: одна обмотка ОДНОВРЕМЕННО даёт изгиб (θ₀), квадрупольную фокусировку (k₁) и секступольную компоненту (k₂). Матрица связи ток→(B,G,S) недиагональна. Осевые мультиполи верны на оси; на изогнутой орбите (сагитте) строго требуется секторное разложение.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип (kind) | диполь-квадруполь (combined-function) |
| Эффективная длина L_eff | 460.8 мм |
| Геометрическая длина L_phys | 400.0 мм |
| Модель / число киков | composite / 40 |
| Тип аргумента | ток [А] |
| Активные мультиполи | theta_y¦k1¦k2 |

Коэффициенты кика при рабочем аргументе (ток = 5.0): θ₀ = -1.223 мрад;  k₁ = -0.3579 м⁻²;  k₂ = +29.2 м⁻³.

Матрица связи (физкоэф. на единицу аргумента):

| Коэффициент связи | Значение |
| --- | --- |
| per_B [Тл] | +6.2502e-06 |
| per_G [Тл/м] | +0.00084276 |
| per_S [Тл/м²] | -0.068842 |

Для DQ связь недиагональна — одна обмотка даёт вектор (B, G, S) сразу:

(BGS)=(+6.25e−06+0.0008428−0.06884)I

Зависимость физических коэффициентов от аргумента:

| аргумент | B [Тл] | G [Тл/м] | S [Тл/м²] |
| --- | --- | --- | --- |
| -100 | -0.000625 | -0.08428 | +6.884 |
| -50 | -0.0003125 | -0.04214 | +3.442 |
| 0 | +0 | +0 | -0 |
| 50 | +0.0003125 | +0.04214 | -3.442 |
| 100 | +0.000625 | +0.08428 | -6.884 |

Совпадение диффур↔кик: Δu′max = 64.1 мкрад, Δv′max = 21.2 мкрад (сплошные — диффур, пунктир — кик; probe-пучок ±2 мм).

## Поворотный ПМ длинный (DP_L_PM)

Поворотный магнит на постоянных магнитах (ПМ), задаёт изгиб опорной орбиты. Аргумент — не ток, а коэффициент correct_coeff (масштаб поля карты). Основной коэффициент — угол изгиба θ₀.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип (kind) | поворотный диполь |
| Эффективная длина L_eff | 428.9 мм |
| Геометрическая длина L_phys | 410.0 мм |
| Модель / число киков | canonical / 40 |
| Тип аргумента | коэф. поля |
| Активные мультиполи | theta_y |

Коэффициенты кика при рабочем аргументе (коэф. = 1.0): θ₀ = +5.977 мрад.

Матрица связи (физкоэф. на единицу аргумента):

| Коэффициент связи | Значение |
| --- | --- |
| per_B [Тл] | -0.0001641 |

Зависимость физических коэффициентов от аргумента:

| аргумент | B [Тл] |
| --- | --- |
| -2 | +0.0003282 |
| -1 | +0.0001641 |
| 0 | -0 |
| 1 | -0.0001641 |
| 2 | -0.0003282 |

Совпадение диффур↔кик: Δu′max = 10.6 мкрад, Δv′max = 6.3 мкрад (сплошные — диффур, пунктир — кик; probe-пучок ±2 мм).

## Поворотный ПМ короткий (DP_sh_PM)

Поворотный магнит на постоянных магнитах (ПМ), задаёт изгиб опорной орбиты. Аргумент — не ток, а коэффициент correct_coeff (масштаб поля карты). Основной коэффициент — угол изгиба θ₀.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип (kind) | поворотный диполь |
| Эффективная длина L_eff | 67.0 мм |
| Геометрическая длина L_phys | 40.0 мм |
| Модель / число киков | canonical / 40 |
| Тип аргумента | коэф. поля |
| Активные мультиполи | theta_y |

Коэффициенты кика при рабочем аргументе (коэф. = 1.0): θ₀ = +1.229 мрад;  k_E = +1.51e-05.

Матрица связи (физкоэф. на единицу аргумента):

| Коэффициент связи | Значение |
| --- | --- |
| per_B [Тл] | -0.00021594 |

Зависимость физических коэффициентов от аргумента:

| аргумент | B [Тл] |
| --- | --- |
| -2 | +0.0004319 |
| -1 | +0.0002159 |
| 0 | -0 |
| 1 | -0.0002159 |
| 2 | -0.0004319 |

Совпадение диффур↔кик: Δu′max = 3.0 мкрад, Δv′max = 0.5 мкрад (сплошные — диффур, пунктир — кик; probe-пучок ±2 мм).

## Корректор горизонтальный (corrector_I1_1A)

Тонкий корректор орбиты — фиксированный угловой кик. Горизонтальный (kick_y) отклоняет в плоскости кольца; вертикальный (kick_z) — по вертикали (в кольце установлен с разворотом 90°).

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип (kind) | корректор (кикер) |
| Эффективная длина L_eff | 150.0 мм |
| Геометрическая длина L_phys | 108.0 мм |
| Модель / число киков | canonical / 40 |
| Тип аргумента | ток [А] |
| Активные мультиполи | kick_y |

Коэффициенты кика при рабочем аргументе (ток = 20.0): θ₀ = -5.503 мрад.

Матрица связи (физкоэф. на единицу аргумента):

| Коэффициент связи | Значение |
| --- | --- |
| per_B [Тл] | +2.16e-05 |

Зависимость физических коэффициентов от аргумента:

| аргумент | B [Тл] |
| --- | --- |
| -100 | -0.00216 |
| -50 | -0.00108 |
| 0 | +0 |
| 50 | +0.00108 |
| 100 | +0.00216 |

Совпадение диффур↔кик: Δu′max = 6.2 мкрад, Δv′max = 2.6 мкрад (сплошные — диффур, пунктир — кик; probe-пучок ±2 мм).

## Корректор вертикальный (corrector_I2_1A)

Тонкий корректор орбиты — фиксированный угловой кик. Горизонтальный (kick_y) отклоняет в плоскости кольца; вертикальный (kick_z) — по вертикали (в кольце установлен с разворотом 90°).

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип (kind) | корректор (кикер) |
| Эффективная длина L_eff | 150.0 мм |
| Геометрическая длина L_phys | 108.0 мм |
| Модель / число киков | canonical / 40 |
| Тип аргумента | ток [А] |
| Активные мультиполи | kick_z |

Коэффициенты кика при рабочем аргументе (ток = 20.0): θ_y = -1.279 мрад.

Матрица связи (физкоэф. на единицу аргумента):

| Коэффициент связи | Значение |
| --- | --- |
| per_Bs [Тл] | +5.0191e-06 |

Совпадение диффур↔кик: Δu′max = 7.1 мкрад, Δv′max = 31.4 мкрад (сплошные — диффур, пунктир — кик; probe-пучок ±2 мм).

# Ограничения и область применимости

1. Поэлементное совпадение. Приведённые метрики (≈10–150 мкрад) относятся к ОДИНОЧНОМУ элементу с probe-пучком у оси. В этом режиме киковое и диффурное ядра совпадают для всех 12 типов после пересчёта матриц связи по текущим картам.

2. Кольцо. При сборке в полное кольцо матричный тюн (проектные mat_*) выживает в киковом ядре (kick-phys и kick-current — 5/5, замыкание < 0.4 мм), однако в диффурном ядре по полным картам пучок пока расходится. Причина — combined-function диполь-квадруполь: на изогнутой орбите (сагитте) пучок идёт off-axis, где ОСЕВЫЕ мультиполи неточны; строго нужна секторная модель (мультиполи вдоль дуги). Это открытая задача; её решают тюн в секторной модели DQ либо прямой тюн диффурного ядра.

3. Датчик BPM и выключенные элементы киков не вносят (сквозной проход/чистый дрейф) и в разбор библиотеки силы не включены.